附件3

农药制剂不同剂型产品规格及其理化性质项目

1固体制剂

1.1　粉剂（DP）

1.1.1　粉剂产品规格应包括：

1.1.1.1	外观；

1.1.1.2	有效成分含量；

1.1.1.3	相关杂质含量；

1.1.1.4	其他限制性组分含量；

1.1.1.5	水分：一般不大于3.0%；

1.1.1.6	酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

1.1.1.7	干筛试验：通过75μm试验筛不少于95%；

1.1.1.8	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、干筛试验等应符合产品规格要求。

1.1.2　粉剂产品理化性质项目应包括：

1.1.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

1.1.2.2	密度；

1.1.2.3	氧化/还原性；

1.1.2.4	对包装材料的腐蚀性；

1.1.2.5	爆炸性；

1.1.2.6	固体可燃性；

1.1.2.7	与其他农药相混性。

1.2　可分散片剂（WT）

1.2.1　可分散片剂产品规格应包括：

1.2.1.1	外观；

1.2.1.2	有效成分含量；

1.2.1.3	相关杂质含量；

1.2.1.4	其他限制性组分含量；

1.2.1.5	水分：一般不大于3.0%；

1.2.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

1.2.1.7	崩解时间（仅适用于泡腾片）；

1.2.1.8	悬浮率：一般不低于75％；

1.2.1.9	湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98％；

1.2.1.10  持久起泡性：1min后不大于60mL；

1.2.1.11	片完整性；

1.2.1.12  磨损率；

1.2.1.13 热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、崩解时间、悬浮率、湿筛试验、磨损率等应符合产品规格要求。

1.2.2　可分散片剂产品理化性质项目应包括：

1.2.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

1.2.2.2	密度；

1.2.2.3	氧化/还原性；

1.2.2.4	对包装材料的腐蚀性；

1.2.2.5	爆炸性；

1.2.2.6	固体可燃性；

1.2.2.7	与其他农药相混性。

1.3　颗粒剂（GR）

1.3.1　颗粒剂产品规格应包括：

1.3.1.1	外观；

1.3.1.2	有效成分含量；

1.3.1.3	相关杂质含量；

1.3.1.4	其他限制性组分含量；

1.3.1.5	水分：一般不大于3.0%；

1.3.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

1.3.1.7	堆密度（松密度和实密度）；

1.3.1.8  粒度范围：最大粒径与最小粒径之比不超过4:1，且在指定粒径范围内的量≥85%；

1.3.1.9	粉尘：基本无粉尘；

1.3.1.10 耐磨性（脱落率或破损率）：造粒型和吸附型颗粒剂破损率一般不大于3.0%；

1.3.1.11热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、粒度范围、粉尘、耐磨性等应符合产品规格要求。

1.3.2　颗粒剂产品理化性质项目应包括：

1.3.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

1.3.2.2	密度；

1.3.2.3	氧化/还原性；

1.3.2.4	对包装材料的腐蚀性；

1.3.2.5	爆炸性；

1.3.2.6	固体可燃性；

1.3.2.7	与其他农药相混性。

1.4　可溶粉剂（SP）

1.4.1　可溶粉剂产品规格应包括：

1.4.1.1	外观；

1.4.1.2	有效成分含量；

1.4.1.3	相关杂质含量；

1.4.1.4	其他限制性组分含量；

1.4.1.5	水分：一般不大于3.0%；

1.4.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

1.4.1.7	润湿时间：不大于120s；

1.4.1.8	溶解程度和溶液稳定性(对于水溶性袋包装产品，测试样品应为产品与包装物的混合物,其质量比同内容物与包装袋的实际比率)：通过75μm试验筛后残留在筛上的量，5min后≤…%和18h后≤…%表示；

1.4.1.9	持久起泡性(对于水溶性袋包装产品,测试样品应为产品与包装物的混合物,其质量比同内容物与包装袋的实际比率)：1min后不大于60mL；

1.4.1.10 包装袋的溶解性（仅适用于采用水溶性袋包装时）；

1.4.1.11热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、润湿时间、溶解程度和溶液稳定性等应符合产品规格要求。

注：采用水溶性袋包装时，热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、润湿时间、溶解程度和溶液稳定性、包装袋的溶解性等应符合产品规格要求。

1.4.2　可溶粉剂产品理化性质项目应包括：

1.4.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

1.4.2.2	密度；

1.4.2.3	氧化/还原性；

1.4.2.4	对包装材料的腐蚀性；

1.4.2.5	爆炸性；

1.4.2.6	固体可燃性；

1.4.2.7	与其他农药相混性。

1.5　可溶粒剂（SG）

1.5.1　可溶粒剂产品规格应包括：

1.5.1.1	外观；

1.5.1.2	有效成分含量；

1.5.1.3	相关杂质含量；

1.5.1.4	其他限制性组分含量；

1.5.1.5	水分：一般不大于3.0%；

1.5.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

1.5.1.7	溶解程度和溶液稳定性(对于水溶性袋包装产品,测试样品应为产品与包装物的混合物,其质量比同内容物与包装袋的实际比率)：通过 75μm试验筛后残留在筛上的量，5min后≤…%和18h后≤…%表示；

1.5.1.8	持久起泡性(对于水溶性袋包装产品,测试样品应为产品与包装物的混合物,其质量比同内容物与包装袋的实际比率)：1min后不大于60mL；

1.5.1.9	粉尘：基本无粉尘；

1.5.1.10  耐磨性；

1.5.1.11	包装袋的溶解性（仅适用于采用水溶性袋包装时）；

1.5.1.12 热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、溶解程度和溶液稳定性、耐磨性等应符合产品规格要求。

注：采用水溶性袋包装时，热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、溶解程度和溶液稳定性、包装袋的溶解性等应符合产品规格要求。

1.5.2　可溶粒剂产品理化性质项目应包括：

1.5.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

1.5.2.2	密度；

1.5.2.3	氧化/还原性；

1.5.2.4	对包装材料的腐蚀性；

1.5.2.5	爆炸性；

1.5.2.6	固体可燃性；

1.5.2.7	与其他农药相混性。

1.6　可溶片剂（ST）

1.6.1　可溶片剂产品规格应包括：

1.6.1.1	外观；

1.6.1.2	有效成分含量；

1.6.1.3	相关杂质含量；

1.6.1.4	其他限制性组分含量；

1.6.1.5	水分：一般不大于3.0%；

1.6.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

1.6.1.7	崩解时间（仅适用泡腾片）；

1.6.1.8	溶解程度和溶液稳定性：通过 75μm试验筛后残留在筛上的量，5min后≤…%和18h后≤…%表示；

1.6.1.9	持久起泡性：1min后不大于60mL；

1.6.1.10  片完整性；

1.6.1.11  磨损率；

1.6.1.12  湿筛试验：通过75μm筛不少于98%；

1.6.1.13  热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、崩解时间（仅适用泡腾片）、溶解程度和溶液稳定性、磨损率、湿筛试验等应符合产品规格要求。

1.6.2　可溶片剂产品理化性质项目应包括：

1.6.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

1.6.2.2	密度；

1.6.2.3	氧化/还原性；

1.6.2.4	对包装材料的腐蚀性；

1.6.2.5	爆炸性；

1.6.2.6	固体可燃性；

1.6.2.7	与其他农药相混性。

1.7　可湿性粉剂（WP）

1.7.1　可湿性粉剂产品规格应包括：

1.7.1.1	外观；

1.7.1.2	有效成分含量；

1.7.1.3	相关杂质含量；

1.7.1.4	其他限制性组分含量；

1.7.1.5	水分：一般不大于3%；

1.7.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

1.7.1.7	湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98%；

1.7.1.8	悬浮率(对于水溶性袋包装产品,测试样品应为产品与包装物的混合物,其质量比同内容物与包装袋的实际比率)：一般不低于70％；

1.7.1.9	持久起泡性(对于水溶性袋包装产品,测试样品应为产品与包装物的混合物,其质量比同内容物与包装袋的实际比率)：1min后不大于60mL；

1.7.1.10湿润时间：不大于120s；

1.7.1.11包装袋的溶解性（仅适用于采用水溶性袋包装时）；

1.7.1.12热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、悬浮率、湿润时间等应符合产品规格要求。

注：采用水溶性袋包装时，热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、悬浮率、湿筛试验、包装袋的溶解性应符合产品规格要求。

1.7.2　可湿性粉剂产品理化性质项目应包括：

1.7.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

1.7.2.2	密度；

1.7.2.3	氧化/还原性；

1.7.2.4	对包装材料的腐蚀性；

1.7.2.5	爆炸性；

1.7.2.6	固体可燃性；

1.7.2.7	与其他农药相混性。

1.8　片剂（TB）

1.8.1　片剂产品规格应包括：

1.8.1.1	外观；

1.8.1.2	有效成分含量；

1.8.1.3	相关杂质含量；

1.8.1.4	其他限制性组分含量；

1.8.1.5	水分；

1.8.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

1.8.1.7	片完整性；

1.8.1.8	磨损率；

1.8.1.9	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、片完整性、磨损率等应符合产品规格要求。

1.8.2　片剂产品理化性质项目应包括：

1.8.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

1.8.2.2	密度；

1.8.2.3	氧化/还原性；

1.8.2.4	对包装材料的腐蚀性；

1.8.2.5	爆炸性；

1.8.2.6	固体可燃性；

1.8.2.7	与其他农药相混性。

1.9　乳粉剂（EP）

1.9.1　乳粉剂产品规格应包括：

1.9.1.1	外观；

1.9.1.2	有效成分含量；

1.9.1.3	相关杂质含量；

1.9.1.4	其他限制性组分含量；

1.9.1.5	水分；

1.9.1.6	酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

1.9.1.7	润湿时间：不大于120s；

1.9.1.8	湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98%；

1.9.1.9	分散稳定性；

1.9.1.10 持久起泡性：1min后不大于60mL；

1.9.1.11	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、润湿时间、湿筛试验、分散稳定性等应符合产品规格要求。

1.9.2　乳粉剂产品理化性质项目应包括：

1.9.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

1.9.2.2	密度；

1.9.2.3	氧化/还原性；

1.9.2.4	对包装材料的腐蚀性；

1.9.2.5	爆炸性；

1.9.2.6	固体可燃性；

1.9.2.7	与其他农药相混性。

1.10　乳粒剂（EG）

1.10.1　乳粒剂产品规格应包括：

1.10.1.1 外观；

1.10.1.2 有效成分含量；

1.10.1.3 相关杂质含量；

1.10.1.4 其他限制性组分含量；

1.10.1.5 水分；

1.10.1.6 酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

1.10.1.7 润湿时间；

1.10.1.8 湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98%；

1.10.1.9 分散稳定性；

1.10.1.10 持久起泡性：1min后不大于60mL；

1.10.1.11 粉尘：基本无粉尘；

1.10.1.12 耐磨性；

1.10.1.13 热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、润湿时间、湿筛试验、分散稳定性、粉尘、耐磨性等应符合产品规格要求。

1.10.2　乳粒剂产品理化性质项目应包括：

1.10.2.1 外观（颜色、物态、气味）；

1.10.2.2 密度；

1.10.2.3 氧化/还原性；

1.10.2.4 对包装材料的腐蚀性；

1.10.2.5 爆炸性；

1.10.2.6 固体可燃性；

1.10.2.7 与其他农药相混性。

1.11　水分散粒剂（WG）

1.11.1　水分散粒剂产品规格应包括：

1.11.1.1	外观；

1.11.1.2  有效成分含量；

1.11.1.3	相关杂质含量；

1.11.1.4	其他限制性组分含量；

1.11.1.5	水分；

1.11.1.6  酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

1.11.1.7悬浮率(对于水溶性袋包装产品,测试样品应为产品与包装物的混合物,其质量比同内容物与包装袋的实际比率)：一般不低于75％；

1.11.1.8	湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98％；

1.11.1.9  分散性；

1.11.1.10 湿润时间：不大于120s；

1.11.1.11持久起泡性(对于水溶性袋包装产品,测试样品应为产品与包装物的混合物,其质量比同内容物与包装袋的实际比率)：1min后不大于60mL；

1.11.1.12 粉尘：基本无粉尘；

1.11.1.13 耐磨性；

1.11.1.14 包装袋的溶解性（仅适用于采用水溶性袋包装时）；

1.11.1.15 热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、悬浮率、湿筛试验、分散性、粉尘、耐磨性应符合产品规格要求。

注：采用水溶性袋包装时，热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、悬浮率、分散性、包装袋的溶解性应符合产品规格要求。

1.11.2　水分散粒剂产品理化性质项目应包括：

1.11.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

1.11.2.2	密度；

1.11.2.3	氧化/还原性；

1.11.2.4	对包装材料的腐蚀性；

1.11.2.5	爆炸性；

1.11.2.6	固体可燃性试验；

1.11.2.7	与其他农药相混性。

2　液体制剂

2.1　超低容量液剂（UL）

2.1.1　超低容量液剂产品规格应包括：

2.1.1.1	外观；

2.1.1.2	有效成分含量；

2.1.1.3	相关杂质含量；

2.1.1.4	其他限制性组分含量；

2.1.1.5	水分：一般不大于0.5%；

2.1.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

2.1.1.7	粘度；

2.1.1.8	低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

2.1.1.9	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值等应符合产品规格要求。

2.1.2　超低容量液剂产品理化性质项目应包括：

2.1.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

2.1.2.2	密度；

2.1.2.3	粘度；

2.1.2.4	氧化/还原性；

2.1.2.5	对包装材料的腐蚀性；

2.1.2.6	爆炸性；

2.1.2.7	闪点；

2.1.2.8	与其他农药相混性。

2.2　可分散液剂（DC）

2.2.1　可分散液剂产品规格应包括：

2.2.1.1	外观；

2.2.1.2	有效成分含量；

2.2.1.3	相关杂质含量；

2.2.1.4	其他限制性组分含量；

2.2.1.5	水分；

2.2.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

2.2.1.7	分散稳定性；

2.2.1.8	湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98％；

2.2.1.9	持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.2.1.10  低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

2.2.1.11	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、分散稳定性等应符合产品规格要求。

2.2.2　可分散液剂产品理化性质项目应包括：

2.2.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

2.2.2.2	密度；

2.2.2.3	粘度；

2.2.2.4	氧化/还原性；

2.2.2.5	对包装材料的腐蚀性；

2.2.2.6	爆炸性；

2.2.2.7	闪点；

2.2.2.8	与其他农药相混性。

2.3　可分散油悬浮剂（OD）

2.3.1　可分散油悬浮剂产品规格应包括：

2.3.1.1	外观；

2.3.1.2	有效成分含量；

2.3.1.3	相关杂质含量；

2.3.1.4	其他限制性组分含量；

2.3.1.5	水分；

2.3.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

2.3.1.7	分散稳定性；

2.3.1.8	倾倒性：倾倒后残余物一般不大于5.0%，洗涤后残余物一般不大于0.5%；

2.3.1.9	持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.3.1.10  湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98％；

2.3.1.11	低温稳定性：储后分散稳定性、湿筛试验等应符合产品规格要求；

2.3.1.12 热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、分散稳定性、倾倒性、湿筛试验等应符合产品规格要求。

2.3.2　可分散油悬浮剂产品理化性质项目应包括：

2.3.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

2.3.2.2	密度；

2.3.2.3	粘度；

2.3.2.4	氧化/还原性；

2.3.2.5	对包装材料的腐蚀性；

2.3.2.6	爆炸性；

2.3.2.7	闪点；

2.3.2.8	与其他农药相混性。

2.4　可溶胶剂（GW）

2.4.1　可溶胶剂产品规格应包括：

2.4.1.1	外观；

2.4.1.2	有效成分含量；

2.4.1.3	相关杂质含量；

2.4.1.4	其他限制性组分含量；

2.4.1.5	酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

2.4.1.6	持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.4.1.7	稀释稳定性；

2.4.1.8	低温稳定性：外观、稀释稳定性等应符合产品规格要求。

2.4.1.9	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、稀释稳定性等应符合产品规格要求。

2.4.2　可溶胶剂产品理化性质项目应包括：

2.4.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

2.4.2.2	密度；

2.4.2.3	粘度；

2.4.2.4	氧化/还原性；

2.4.2.5	对包装材料的腐蚀性；

2.4.2.6	爆炸性；

2.4.2.7	闪点；

2.4.2.8	与其他农药相混性。

2.5　可溶液剂（SL）

2.5.1　可溶液剂产品规格应包括：

2.5.1.1	外观；

2.5.1.2	有效成分含量；

2.5.1.3	相关杂质含量；

2.5.1.4	其他限制性组分含量；

2.5.1.5	水分（不适用于水基剂型）；

2.5.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

2.5.1.7	稀释稳定性；

2.5.1.8	持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.5.1.9	低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

2.5.1.10 热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、稀释稳定性等应符合产品规格要求。

2.5.2　可溶液剂产品理化性质项目应包括：

2.5.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

2.5.2.2	密度；

2.5.2.3	粘度；

2.5.2.4	氧化/还原性；

2.5.2.5	对包装材料的腐蚀性；

2.5.2.6	爆炸性；

2.5.2.7	闪点；

2.5.2.8	与其他农药相混性。

2.6　乳油（EC）

2.6.1　乳油产品规格应包括：

2.6.1.1	外观；

2.6.1.2	有效成分含量；

2.6.1.3	相关杂质含量；

2.6.1.4	其他限制性组分含量；

2.6.1.5	水分；

2.6.1.6	酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

2.6.1.7	乳液稳定性；

2.6.1.8	持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.6.1.9	低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

2.6.1.10 热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、乳液稳定性等应符合产品规格要求。

2.6.2　乳油产品理化性质项目应包括：

2.6.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

2.6.2.2	密度；

2.6.2.3	粘度；

2.6.2.4	氧化/还原性；

2.6.2.5	对包装材料的腐蚀性；

2.6.2.6	爆炸性；

2.6.2.7	闪点；

2.6.2.8	与其他农药相混性。

2.7　水乳剂（EW）

2.7.1　水乳剂产品规格应包括：

2.7.1.1	外观；

2.7.1.2	有效成分含量；

2.7.1.3	相关杂质含量；

2.7.1.4	其他限制性组分含量；

2.7.1.5	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

2.7.1.6	乳液稳定性；

2.7.1.7	倾倒性：倾倒后残余物一般不大于5%，洗涤后残余物一般不大于0.5%；

2.7.1.8	持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.7.1.9	低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

2.7.1.10热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、乳液稳定性等应符合产品规格要求。

2.7.2　水乳剂产品理化性质项目应包括：

2.7.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

2.7.2.2	密度；

2.7.2.3	粘度；

2.7.2.4	氧化/还原性；

2.7.2.5	对包装材料的腐蚀性；

2.7.2.6	爆炸性；

2.7.2.7	闪点；

2.7.2.8	与其他农药相混性。

2.8　微囊悬浮剂（CS）

2.8.1　微囊悬浮剂产品规格应包括：

2.8.1.1	外观；

2.8.1.2	有效成分含量；

2.8.1.3	游离的有效成分含量（以≤%表示）；

2.8.1.4	相关杂质含量；

2.8.1.5	其他限制性组分含量；

2.8.1.6	酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

2.8.1.7	有效成分释放速率（适用于缓释剂）；

2.8.1.8	湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98%；

2.8.1.9  悬浮率：一般不低于75%；

2.8.1.10  自发分散性；

2.8.1.11	倾倒性：倾倒后残余物一般不大于5.0%、洗涤后残余物一般不大于0.5%；

2.8.1.12  持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.8.1.13  冻融稳定性：储后游离有效成分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、悬浮率、自发分散性、倾倒性等应符合产品规格要求；

2.8.1.14  热储稳定性：储后有效成分、游离的有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、悬浮率、自发分散性、倾倒性等应符合产品规格要求。

2.8.2　微囊悬浮剂产品理化性质项目应包括：

2.8.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

2.8.2.2	密度；

2.8.2.3	粘度；

2.8.2.4	氧化/还原性；

2.8.2.5	对包装材料的腐蚀性；

2.8.2.6	爆炸性；

2.8.2.7	闪点；

2.8.2.8	与其他农药相混性。

2.9　微囊悬浮—水乳剂（ZW）

2.9.1  微囊悬浮—水乳剂产品规格应包括：

2.9.1.1	外观；

2.9.1.2	有效成分含量；

2.9.1.3	游离的有效成分含量（以≤%表示）；

2.9.1.4	相关杂质含量；

2.9.1.5	其他限制性组分含量；

2.9.1.6	酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

2.9.1.7	有效成分释放速率（适用于缓释剂）；

2.9.1.8	湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98%；

2.9.1.9	分散稳定性；

2.9.1.10  倾倒性：倾倒后残余物一般不大于5.0%、洗涤后残余物一般不大于0.5%；

2.9.1.11	持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.9.1.12  冻融稳定性：储后游离有效成分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品规格要求；

2.9.1.13  热储稳定性：储后有效成分、游离的有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品规格要求。

2.9.2　微囊悬浮—水乳剂产品理化性质项目应包括：

2.9.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

2.9.2.2	密度；

2.9.2.3	粘度；

2.9.2.4	氧化/还原性；

2.9.2.5	对包装材料的腐蚀性；

2.9.2.6	爆炸性；

2.9.2.7	闪点；

2.9.2.8	与其他农药相混性。

2.10　微囊悬浮—悬浮剂（ZC）

2.10.1　微囊悬浮—悬浮剂产品规格应包括：

2.10.1.1  外观；

2.10.1.2  有效成分含量；

2.10.1.3  游离的有效成分含量（以≤%表示）；

2.10.1.4  相关杂质含量；

2.10.1.5  其他限制性组分含量；

2.10.1.6  酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

2.10.1.7  有效成分释放速率（适用于缓释剂）；

2.10.1.8  湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98%；

2.10.1.9  悬浮率：一般不低于75%；

2.10.1.10  发分散性；

2.10.1.11  倾倒性：倾倒后残余物一般不大于5.0%、洗涤后残余物一般不大于0.5%；

2.10.1.12  持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.10.1.13  冻融稳定性：储后游离有效成分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、悬浮率、自发分散性、倾倒性等应符合产品规格要求；

2.10.1.14  热储稳定性：储后有效成分、游离的有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、悬浮率、自发分散性、倾倒性等应符合产品规格要求。

2.10.2　微囊悬浮—悬浮剂产品理化性质项目应包括：

2.10.2.1  外观（颜色、物态、气味）；

2.10.2.2  密度；

2.10.2.3  粘度；

2.10.2.4  氧化/还原性；

2.10.2.5  对包装材料的腐蚀性；

2.10.2.6  爆炸性；

2.10.2.7  闪点；

2.10.2.8  与其他农药相混性。

2.11　微囊悬浮—悬乳剂（ZE）

2.11.1　微囊悬浮—悬乳剂产品规格应包括：

2.11.1.1  外观；

2.11.1.2  有效成分含量；

2.11.1.3  游离的有效成分含量（以≤%表示）；

2.11.1.4	相关杂质含量；

2.11.1.5	其他限制性组分含量；

2.11.1.6	酸碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

2.11.1.7	有效成分释放速率（适用于缓释剂）；

2.11.1.8	湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98%；

2.11.1.9	分散稳定性；

2.11.1.10  倾倒性：倾倒后残余物一般不大于5.0%、洗涤后残余物一般不大于0.5%；

2.11.1.11  持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.11.1.12  冻融稳定性：储后游离有效成分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品规格要求；

2.11.1.13  热储稳定性：储后有效成分、游离的有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸碱度或pH值、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品规格要求。

2.11.2　微囊悬浮—悬乳剂产品理化性质项目应包括：

2.11.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

2.11.2.2	密度；

2.11.2.3	粘度；

2.11.2.4	氧化/还原性；

2.11.2.5  对包装材料的腐蚀性；

2.11.2.6	爆炸性；

2.11.2.7  闪点；

2.11.2.8  与其他农药相混性。

2.12　微乳剂（ME）

2.12.1　微乳剂产品规格应包括：

2.12.1.1  外观；

2.12.1.2  有效成分含量；

2.12.1.3  相关杂质含量；

2.12.1.4  其他限制性组分含量；

2.12.1.5  酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

2.12.1.6  乳液稳定性；

2.12.1.7  持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.12.1.8  低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

2.12.1.9  热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、乳液稳定性等应符合产品规格要求。

2.12.2　微乳剂产品理化性质项目应包括：

2.12.2.1  外观（颜色、物态、气味）；

2.12.2.2  密度；

2.12.2.3  粘度；

2.12.2.4  氧化/还原性；

2.12.2.5  对包装材料的腐蚀性；

2.12.2.6  爆炸性；

2.12.2.7  闪点；

2.12.2.8  与其他农药相混性。

2.13　悬浮剂（SC）

2.13.1　悬浮剂产品规格应包括：

2.13.1.1  外观；

2.13.1.2  有效成分含量；

2.13.1.3  相关杂质含量；

2.13.1.4  其他限制性组分含量；

2.13.1.5  酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

2.13.1.6  倾倒性：倾倒后残余物一般不大于5.0%、洗涤后残余物一般不大于0.5%；

2.13.1.7  悬浮率：一般不低于80%；

2.13.1.8  湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98%；

2.13.1.9  持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.13.1.10  低温稳定性：储后悬浮率和湿筛试验等应符合产品规格要求；

2.13.1.11  热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、倾倒性、悬浮率、湿筛试验等应符合产品规格要求。

2.13.2　悬浮剂产品理化性质项目应包括：

2.13.2.1  外观（颜色、物态、气味）；

2.13.2.2  密度；

2.13.2.3  粘度；

2.13.2.4  氧化/还原性；

2.13.2.5  对包装材料的腐蚀性；

2.13.2.6  爆炸性；

2.13.2.7  闪点；

2.13.2.8  与其他农药相混性。

2.14　悬乳剂（SE）

2.14.1  悬乳剂产品规格应包括：

2.14.1.1  外观；

2.14.1.2  有效成分含量；

2.14.1.3  相关杂质含量；

2.14.1.4  其他限制性组分含量；

2.14.1.5  酸/碱度（以H2SO4或NaOH计）或pH范围；

2.14.1.6  湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98%；

2.14.1.7  分散稳定性；

2.14.1.8  倾倒性：倾倒后残余物一般不大于5.0%、洗涤后残余物一般不大于0.5%；

2.14.1.9  持久起泡性：1min后不大于60mL；

2.14.1.10  低温稳定性：储后酸/碱度或pH值、湿筛试验、分散稳定性等应符合产品规格要求；

2.14.1.11  热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、分散稳定性、倾倒性等应符合产品规格要求。

2.14.2　悬乳剂产品理化性质项目应包括：

2.14.2.1  外观（颜色、物态、气味）；

2.14.2.2  密度；

2.14.2.3  粘度；

2.14.2.4  氧化/还原性；

2.14.2.5  对包装材料的腐蚀性；

2.14.2.6  爆炸性；

2.14.2.7  闪点；

2.14.2.8  与其他农药相混性。

2.15　油剂（OL）

2.15.1　油剂产品规格应包括：

2.15.1.1  外观；

2.15.1.2  有效成分含量；

2.15.1.3  相关杂质含量；

2.15.1.4  其他限制性组分含量；

2.15.1.5  水分；

2.15.1.6  酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

2.15.1.7  与烃类油相混性；

2.15.1.8  低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

2.15.1.9  热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、与烃类油相混性等应符合产品规格要求。

2.15.2　油剂产品理化性质项目应包括：

2.15.2.1  外观（颜色、物态、气味）；

2.15.2.2  密度；

2.15.2.3  粘度；

2.15.2.4  氧化/还原性；

2.15.2.5  对包装材料的腐蚀性；

2.15.2.6  与非极性有机溶剂混溶性；

2.15.2.7  爆炸性；

2.15.2.8  闪点；

2.15.2.9  与其他农药相混性。

3　种子处理制剂

本标准未考虑种子处理制剂对种子发芽率的影响，种子处理制剂一般含警戒色。

3.1　悬浮种衣剂（FSC）

3.1.1　悬浮种衣剂产品规格应包括：

3.1.1.1	外观；

3.1.1.2	有效成分含量；

3.1.1.3	相关杂质含量；

3.1.1.4	其他限制性组分含量；

3.1.1.5	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

3.1.1.6	粘度；

3.1.1.7	湿筛试验：通过45μm试验筛不少于99％；

3.1.1.8	悬浮率：一般不低于90%；

3.1.1.9  成膜时间：不大于20min；

3.1.1.10  包衣均匀度：不低于90%；

3.1.1.11  包衣脱落率：不大于10%；

3.1.1.12  低温稳定性：储后悬浮率和粘度等应符合产品规格要求；

3.1.1.13  热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、悬浮率应符合产品规格要求。

3.1.2　悬浮种衣剂产品理化性质项目应包括：

3.1.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

3.1.2.2	密度；

3.1.2.3	粘度；

3.1.2.4	氧化/还原性；

3.1.2.5	对包装材料的腐蚀性；

3.1.2.6	爆炸性；

3.1.2.7	闪点；

3.1.2.8	与其他农药相混性。

3.2　种子处理干粉剂（DS)

3.2.1　种子处理干粉剂产品规格应包括：

3.2.1.1	外观；

3.2.1.2	有效成分含量；

3.2.1.3	相关杂质含量；

3.2.1.4	其他限制性组分含量；

3.2.1.5	水分；

3.2.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

3.2.1.7	干筛试验：通过75μm筛不少于95%；

3.2.1.8	附着性；

3.2.1.9	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、干筛试验、附着性等应符合产品规格要求。

3.2.2　种子处理干粉剂产品理化性质项目应包括：

3.2.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

3.2.2.2	密度；

3.2.2.3	氧化/还原性；

3.2.2.4	对包装材料的腐蚀性；

3.2.2.5	爆炸性；

3.2.2.6	固体可燃性试验；

3.2.2.7	与其他农药相混性。

3.3　种子处理可分散粉剂（WS)

3.3.1　种子处理可分散粉剂产品规格应包括：

3.3.1.1	外观；

3.3.1.2	有效成分含量；

3.3.1.3	相关杂质含量；

3.3.1.4	其他限制性组分含量；

3.3.1.5	水分；

3.3.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

3.3.1.7	湿筛试验：通过75μm筛不少于98%；

3.3.1.8	润湿时间；

3.3.1.9	持久起泡性：1min后不大于60mL；

3.3.1.10  附着性；

3.3.1.11	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、湿筛试验、附着性等应符合产品规格要求。

3.3.2　种子处理可分散粉剂产品理化性质项目应包括：

3.3.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

3.3.2.2	密度；

3.3.2.3	氧化/还原性；

3.3.2.4	对包装材料的腐蚀性；

3.3.2.5	爆炸性；

3.3.2.6	固体可燃性试验；

3.3.2.7	与其他农药相混性。

3.4　种子处理乳剂（ES）

3.4.1　种子处理乳剂产品规格应包括：

3.4.1.1   外观；

3.4.1.2	有效成分含量；

3.4.1.3	相关杂质含量；

3.4.1.4	其他限制性组分含量；

3.4.1.5	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

3.4.1.6	乳液稳定性；

3.4.1.7	持久起泡性：1min后不大于60mL；

3.4.1.8	附着性；

3.4.1.9	低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

3.4.1.10热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、乳液稳定性、附着性等应符合产品规格要求。

3.4.2　种子处理乳剂产品理化性质项目应包括：

3.4.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

3.4.2.2	密度；

3.4.2.3	粘度；

3.4.2.4	氧化/还原性；

3.4.2.5	对包装材料的腐蚀性；

3.4.2.6	爆炸性；

3.4.2.7	闪点；

3.4.2.8	与其他农药相混性。

3.5　种子处理悬浮剂（FS）

3.5.1　种子处理悬浮剂产品规格应包括：

3.5.1.1	外观；

3.5.1.2	有效成分含量；

3.5.1.3	相关杂质含量；

3.5.1.4	其他限制性组分含量；

3.5.1.5	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

3.5.1.6	附着性；

3.5.1.7	倾倒性：倾倒后残余物一般不大于5.0%、洗涤后残余物一般不大于0.5%；

3.5.1.8	湿筛试验：通过75μm试验筛不少于98％；

3.5.1.9	悬浮率：一般不低于80%；

3.5.1.10  持久起泡性：1min后不大于60mL；

3.5.1.11  低温稳定性：储后湿筛试验等应符合产品规格要求；

3.5.1.12  热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、倾倒性、湿筛试验、悬浮率、附着性等应符合产品规格要求。

3.5.2　种子处理悬浮剂产品理化性质项目应包括：

3.5.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

3.5.2.2	密度；

3.5.2.3	粘度；

3.5.2.4	氧化/还原性；

3.5.2.5	对包装材料的腐蚀性；

3.5.2.6	爆炸性；

3.5.2.7	闪点；

3.5.2.8	与其他农药相混性。

3.6　种子处理液剂（LS）

3.6.1　种子处理液剂产品规格应包括：

3.6.1.1	外观；

3.6.1.2	有效成分含量；

3.6.1.3	相关杂质含量；

3.6.1.4	其他限制性组分含量；

3.6.1.5	水分；

3.6.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

3.6.1.7	稀释稳定性；

3.6.1.8	附着性；

3.6.1.9	低温稳定性：储后离心管底部离析物体积不大于0.3mL；

3.6.1.10  热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、稀释稳定性、附着性等应符合产品规格要求。

3.6.2　种子处理液剂产品理化性质项目应包括：

3.6.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

3.6.2.2	密度；

3.6.2.3	粘度；

3.6.2.4	氧化/还原性；

3.6.2.5	对包装材料的腐蚀性；

3.6.2.6	爆炸性；

3.6.2.7	闪点；

3.6.2.8	与其他农药相混性。

4　其他制剂

4.1　长效防蚊帐（LN）

4.1.1　长效防蚊帐产品规格应包括：

4.1.1.1	外观；

4.1.1.2	有效成分含量（以g/kg表示）；

4.1.1.3	增效剂含量（以g/kg表示）；

4.1.1.4	相关杂质含量；

4.1.1.5	其他限制性组分含量；

4.1.1.6	有效成分保留指数或释放指数；

4.1.1.7	增效剂保留指数或释放指数；

4.1.1.8	网孔大小（以孔/cm2表示）；

4.1.1.9	缩水率：一般不大于5%；

4.1.1.10  破裂强度；

4.1.1.11  可燃性；

4.1.1.12  织物重量；

4.1.1.13  拉伸强度；

4.1.1.14  热储稳定性：储后有效成分、增效剂、相关杂质、其他限制性组分含量、有效成分和增效剂保留系数或释放指数、缩水率、破裂强度等应符合产品规格要求。

4.1.2　长效防蚊帐产品理化性质项目应包括：

4.1.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

4.1.2.2	对包装材料的腐蚀性；

4.1.2.3	固体可燃性（按纺织品要求）。

4.2　电热蚊香片（MV）

4.2.1　电热蚊香片产品规格应包括：

4.2.1.1	外观；

4.2.1.2	有效成分含量（以mg/片表示）；

4.2.1.3	相关杂质含量；

4.2.1.4	其他限制性组分含量；

4.2.1.5	挥发速率：使用配套的加热器,加热时间为标明时间的一半时，有效成分含量不得低于标明含量的30％；

4.2.1.6	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品规格要求。

4.2.2　电热蚊香片产品理化性质项目应包括：

4.2.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

4.2.2.2	对包装材料的腐蚀性；

4.2.2.3	固体的相对自燃温度。

4.3　电热蚊香液（LV）

4.3.1　电热蚊香液产品规格应包括：

4.3.1.1	外观；

4.3.1.2	有效成分含量；

4.3.1.3	相关杂质含量；

4.3.1.4	其他限制性组分含量；

4.3.1.5	挥发速率：连续试验到明示时间的一半，测试其剩余药液量不低于明示值的30％，剩余药液的有效成分含量不得低于初始值的80％；

4.3.1.6	最低持效期：应规定剩余药液体积范围和有效成分含量变化范围；

4.3.1.7	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品规格要求。

4.3.2　电热蚊香液产品理化性质项目应包括：

4.3.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

4.3.2.2	密度；

4.3.2.3	对包装材料的腐蚀性；

4.3.2.4	爆炸性；

4.3.2.5	闪点。

4.4　饵剂（RB）

4.4.1　饵剂产品规格应包括：

4.4.1.1	外观；

4.4.1.2	有效成分含量；

4.4.1.3	相关杂质含量；

4.4.1.4	其他限制性组分含量；

4.4.1.5	水分或干燥减量；

4.4.1.6	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品规格要求。

4.4.2　饵剂产品理化性质项目应包括：

4.4.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

4.4.2.2	对包装材料的腐蚀性；

4.4.2.3	燃烧性（根据不同物态选择适当的测定方法）。

4.5　浓饵剂（CB）

4.5.1　浓饵剂产品规格应包括：

4.5.1.1	外观；

4.5.1.2	有效成分含量；

4.5.1.3	相关杂质含量；

4.5.1.4	其他限制性组分含量；

4.5.1.5	制剂本身的技术指标（依产品组成和加工方法定）；

4.5.1.6	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量等应符合产品规格要求。

4.5.2　浓饵剂产品理化性质项目应包括：

4.5.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

4.5.2.2	对包装材料的腐蚀性；

4.5.2.3	燃烧性（根据不同物态选择适当的测定方法）。

4.6　气体制剂（GA）

4.6.1　气体制剂产品规格应包括：

4.6.1.1	外观（通常指包装外观）；

4.6.1.2	有效成分含量；

4.6.1.3	相关杂质含量；

4.6.1.4	其他限制性组分含量；

4.6.1.5	内压力。

4.6.2　气体制剂产品理化性质项目应包括：

4.6.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

4.6.2.2	对包装材料的腐蚀性；

4.6.2.3	爆炸性；

4.6.2.4	气体可燃性。

4.7　驱蚊花露水（RW）

4.7.1　驱蚊花露水产品规格应包括：

4.7.1.1	外观；

4.7.1.2	有效成分含量；

4.7.1.3	相关杂质含量；

4.7.1.4	其他限制性组分含量；

4.7.1.5	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

4.7.1.6	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值等应符合产品规格要求。

4.7.2　驱蚊花露水产品理化性质项目应包括：

4.7.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

4.7.2.2	密度；

4.7.2.3	对包装材料的腐蚀性；

4.7.2.4	爆炸性；

4.7.2.5	闪点。

4.8　气雾剂（AE）

4.8.1　气雾剂产品规格应包括：

4.8.1.1	外观（通常指包装外观）；

4.8.1.2	有效成分含量；

4.8.1.3	相关杂质含量；

4.8.1.4	其他限制性组分含量；

4.8.1.5  水分（醇剂、水基气雾剂可不制定此项控制项目）：不大于0.15%；

4.8.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围（适用于水基或醇基气雾剂）；

4.8.1.7	内压力（30±2）℃；

4.8.1.8	净含量；

4.8.1.9	雾化率：不低于98%；

4.8.1.10  喷出速率；

4.8.1.11	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、喷出速率等应符合产品规格要求。

4.8.2  气雾剂产品理化性质项目应包括：

4.8.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

4.8.2.2	对包装材料的腐蚀性；

4.8.2.3	气雾剂的可燃性。

4.9　驱蚊液（RQ）

4.9.1　驱蚊液产品规格应包括：

4.9.1.1	外观；

4.9.1.2	有效成分含量；

4.9.1.3	相关杂质含量；

4.9.1.4	其他限制性组分含量；

4.9.1.5	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

4.9.1.6	粘度；

4.9.1.7	热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值等应符合产品规格要求。

4.9.2　驱蚊液产品理化性质项目应包括：

4.9.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

4.9.2.2	密度；

4.9.2.3	对包装材料的腐蚀性；

4.9.2.4	爆炸性；

4.9.2.5	闪点。

4.10　蚊香（MC）

4.10.1　蚊香产品规格应包括：

4.10.1.1  外观；

4.10.1.2  有效成分含量；

4.10.1.3  相关杂质含量；

4.10.1.4  其他限制性组分含量；

4.10.1.5  水分：一般不大于10％；

4.10.1.6  盘平均质量；

4.10.1.7  双盘分离度；

4.10.1.8  连续燃点时间；

4.10.1.9  抗折力或盘强度；

4.10.1.10  热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、双盘分离度、连续燃点时间、抗折力或盘强度应符合产品规格要求。

4.10.2  蚊香产品理化性质项目应包括：

4.10.2.1  外观（颜色、物态、气味）；

4.10.2.2  对包装材料的腐蚀性；

4.10.2.3  爆炸性。

4.11　烟剂（FU）

4.11.1　烟剂产品规格应包括：

4.11.1.1	外观；

4.11.1.2	有效成分含量；

4.11.1.3	相关杂质含量；

4.11.1.4	其他限制性组分含量；

4.11.1.5	水分；

4.11.1.6	酸/碱度(以H2SO4或NaOH计)或pH范围；

4.11.1.7  成烟率；

4.11.1.8	自燃温度；

4.11.1.9	发烟时间；

4.11.1.10  热储稳定性：储后有效成分、相关杂质、其他限制性组分含量、酸/碱度或pH值、成烟率等应符合产品规格要求。

4.11.2　烟剂产品理化性质项目应包括：

4.11.2.1	外观（颜色、物态、气味）；

4.11.2.2  氧化/还原性；

4.11.2.3  对包装材料的腐蚀性；

4.11.2.4  爆炸性。